备案号：51364(备)53-2005

凉山州会理县地方标准

DB513425

DB513425/T 04—2005

青皮软籽石榴浓缩汁

2005-09-01发布

2005-09-20实施

四川省凉山州会理质量技术监督局 发布

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语	1

4 技术要求	1

5 试验方法	2

6 检验规则	2

7 包装、标志、运输、贮藏	3

8 保质期	3

- 前    言

本标准由会理县农业局、会理县质量技术监督局提出。

本标准由会理县农业局、会理县质量技术监督局起草。

本主要起草人：童晓红、张华荣、龚向东、易言郁、蒋国文、郑洪荣、卢峰、肖忠、涂景蓉。

本标准由会理县农业局负责解释。

青皮软籽石榴浓缩汁

  - 范围

本标准规定了青皮软籽石榴浓缩汁的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮藏。

本标准适用于以会理县青皮软籽石榴为原料，经压榨、沉淀、过滤、浓缩等工艺加工而成的石榴浓缩汁。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

DB513425/T 03-2005            无公害农产品 青皮软籽石榴

GB/T 4789.21                  食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验

GB 7718                       食品标签通用标准

SB/T 10203                    果汁通用试验方法

JJF 1070                      定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局（2005）75号令    定量包装商品计量监督管理办法

  - 术语

    - 石榴原汁

属于未发酵但可发酵原汁，供直接食用，系采用机械方法由质量好、成熟的石榴制取，仅用物理方法保存，果汁清澈。

    - 石榴浓缩汁

属于不发酵产品但加水复原后可以发酵，比供应直接食用的原汁体积缩小50%以上，只能用物理方法保存。浓缩过程是用物理方法脱水，产品中可溶性固形物的含量在20℃条件下，用折光仪检验，不少于30%。

  - 技术要求

    - 原料

应符合DB513425/T 03-2005的规定。

    - 感官指标

感官指标应符合表1的要求。

表1   感官指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 色泽 | 呈粉红色或深红色 |
| 组织形态 | 清澈，无杂质，无沉淀。 |
| 香气 | 具有典型的石榴水果香。 |
| 滋味 | 加水复原成原汁后，滋味纯正柔和，酸甜适口，无异味。 |
| 杂质 | 不允许有肉眼可见的外来杂质，不得含有果梗、果皮及碎屑。 |

    - 理化指标

理化指标应符合表2的要求。

表2   理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 总酸（以柠檬酸计）(%) (≥) | 0.70 |
| Vc含量(g/100 g) (≥) | 9.0 |
| 可溶性固形物（%） (≥) | 15 |

    - 卫生指标

卫生指标应符合表3的要求。

表3   卫生指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 砷（以As计）（mg/L） ≤ | 0.2 |
| 铅（以Pb计）（mg/L） ≤ | 0.5 |
| 铜（以Cu计）（mg/L） ≤ | 10 |
| 细菌总数（cfu/mL） ≤ | 100 |
| 大肠菌群（MPN/mL） ≤ | 3 |
| 致病菌(志贺氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌) | 不得检出 |

    - 净含量

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

  - 试验方法

    - 感官指标、理化指标、重金属指标检验

按SB/T 10203规定执行。

    - 微生物指标检验

按GB/T 4789.21规定执行。

    - 净含量检验

按JJF 1070规定执行。

  - 检验规则

    - 组批

由同一批原料、同一班次、同一条生产线生产的包装完好的同一品种产品为一批。

    - 抽样方法

每批中随机抽取2%的塑料桶件，每桶取500g，按本标准规定进行检验，

    - 出厂检验

      - 出厂检验项目包括感官指标、可溶性固形物、总酸、微生物指标为必检项目，其他为不定期抽检项目。

      - 经检验合格，由生产厂质检部门签发合格证书，合格的产品方可出厂。

    - 判定规则

对检验结果中不合格项目，可以从该货批中抽取两倍样品进行复检，若复检结果仍有一项指标不符合本标准要求，则判定为该批产品不合格。卫生指标不复检。

    - 仲裁检验

在保质期内，供需双方对产品质量存有异议时，可共同协商选定仲裁机构进行仲裁检验。

  - 包装、标志、运输、贮藏

    - 标志、标签

应符合GB 7718的规定。

    - 包装材料应符合国家相应卫生标准。

    - 运输

运输时应注意轻搬轻放，运输工具必须清洁卫生，严禁与有毒、有害、有异味物质混装、混运。

    - 贮藏

待运产品应批次分明。堆码整齐，贮存环境清洁卫生，通风良好，严禁烈日暴晒、雨淋，注意防热。严禁与有毒、有害物资混存。

  - 保质期

常温下，保质期为24个月。